Risk City სესია 2 - ამოცანა 11

# საჰაერო-კოსმოსური რადარის ტოპოგრაფიული მისიის            (SRTM) მონაცემების ჩამოტვირთვა  და მათი გადაყვანა ILWIS -ში.

გლობალური SRTM 3 arc მეორე ელევაციური მონაცემები შესაძლოა უფასოდ ჩამოიტვირთოს  CGIAR-CSI ვებ-გვერდიდან : http://srtm.csi.cgiar.org/. ეს მონაცემები უკვე წინასწარ არის დამუშავებული 90 მეტრ პიქსელამდე GeoTIFF -ში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ მონაცემებს უკვე აქვთ 1984 მსოფლიო გეოდეთიკური სისტემის გეორეფერენცია და ასევე Ellipsoid WGS1984.

არსებობს ჰონდურასში განლაგებული რისკის წინაშე მყოფი ქალაქიდან  SRTM მონაცემების შემცველი  ჩამოტვირთული ფაილი (ფაილის სახელი: RiskCity_SRTM). თუ თქვენი ინტერნეტის სიჩქარე არ არის საკმარისად კარგი, შეეცადეთ თავად ჩამოტვირთოთ SRTM მონაცემები).

თავდაპირველად, მსოფლიო რუკაზე შეარჩიეთ ჩამოსატვირთი SRTM ფაილი; შემდეგ ჩამოტვირთეთ მონაცემები. ზიპის მოხსნის შემდეგ შესაძლებელია მონაცემების პირდაპირ ILWIS -ის პროგრამაში გადატანა. შემდგომი დამუშავება გააგრძელეთ ILWIS -ის Hydro-DEM modeling module -ში.  ამ მოდულში შესაძლებელია ფერადი hill shade -ის შექმნა, რელიეფის კარგი გამოსახვით.

SRTM-ს შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე:

http://srtm.usgs.gov/

# ა. ჩამოსატვირთი ტერიტორიის კოორდინატები

# თავდაპირველად, შეარჩიეთ კოორდინატები CGIAR  ვებ გვერდიდან ჩამოსატვირთი ტერიტორიის განედსა და გრძედისთვის

| # რისკის წინაშე მყოფი ქალაქი # (ტეგუსიქალპა, ჰონდურასი) | # განედი | # გრძედი | # UTM X # (ზონა 16) | # UTM Y # (ზონა 16) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ზედა მარცხენა კუთხე | # 140 15’ 00” N | # 880 00’ 00” W | # 448.000 | # 1.570.000 |
| # ქვედა მარჯვენა კუთხე | # 130 30’ 00” N | # 870 00’ 00” W | # 497.000 | # 1.532.000 |
| # საკუთარი სურვილით შერჩეული ტერიტორია ( არჩევითი): |  |  |  |  |
| # ზედა მარცხენა კუთხე |  |  |  |  |
| # ქვედა მარჯვენა კუთხე |  |  |  |  |

# შენიშვნა: განედის და გრძედის UTM-ში კონვერტაცია: 						ww.cellspark.com/UTM.html

# ბ.  SRTM მონაცემების ჩამოტვირთვა CGIAR-CSI ვებ-გვერდიდან

SRTM მონაცემების ფაილი უნდა ჩამოტვირთოს CGIAR-CSI ვებ გვერდიდან  5 x 5 გრადუსიან ბლოკებად. გაითვალისწინეთ, რომ GeoTIFF მონაცემებს აქვთ დაბოლოება tif (ანუ “Geo” -ს გარეშე). ესაა WGS 84 - ფაილი განედის და გრძივის კოორდინატებით. ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ ფაილს ჰქონდეს *.tif ფაილი სათაურად და მასთან მიმაგრებული *.tfw  ფაილი.

- შედით CGIAR-CSI ვებ-გვერდზე: http://srtm.csi.cgiar.org/ - შეარჩიეთ SRTM შინაარსში: SRTM Data Search და Download - შეარჩიეთ სერვერი, რომლიდანაც განახორციელებთ ჩამოტვირთვას, ასევე შეარჩიეთ მონაცემების შერჩევის მეთოდი და ფაილის ფორმატი. თქვენ იწყებთ შემდეგი ოფციიდან (შემდგომ შეგიძლიათ სხვა ალტერნატივებიც გამოიყენოთ) : - შენიშვნა: თავიდაპირველად, გამოცადეთ JRC (IT)სერვერი, რომელიც ასევე შეიცავს სათაურ ფაილებს WGS84 მონაცემისთვის. - სერვერი: JRC (IT) - მონაცემების შერჩევის მეთოდი: Input Coordinates (Decimal Degrees ანდა Degrees, Minutes, Seconds) - გრძივიდან და განედიდან ჩაბეჭდეთ მინიმალური და მაქსიმალური ინდიკატორები. - შეარჩიეთ ფაილის ფორმატი: GeoTIFF - ამის შემდეგ დააჭირეთ: Click here to Begin Search (ძიების დასაწყებად აქ დააწკაპუნეთ). შემდეგი ვებ-გვერდი იხსნება Quick-looks -ით და შერჩეული ადგილების შესახებ ინფორმაციით. მონიშნეთ ის ადგილები, რომლების ჩამოტვირთვაც გსურთ. - შეარჩიეთ: Data Download (HTTP). - შეარჩიეთ: Save ფაილის ჩამოსატვირთ ფანჯარაში. შექმენით ერთი საერთო ფოლდერი SRTM ყველა მონაცემისათვის. UNZIP გაუკეთეთ მონაცემებს. დარწმუნდით, რომ მოცემული იყოს არა მხოლოდ *tif ფაილი, არამედ ასევე ფაილები *.hdr და *.tfw (იხ. მაგალითი) სამწუხაროდ, ესე ყოველთვის არ ხდება TelaScience (USA) და AGDevSolutions-ის შემთხვევაში, ამიტომ თავდაპირველად გამოიყენეთ სერვერი Server JRC IT.. - გახსენით*hdr ვორდის პროგრამით. წაიკითხეთ SRTM მონაცემების დეტალები.

# გ. SRTM GeoTIFF მონაცემების გადატანა და წარმოჩენა ILWIS -ის პროგრამაში

GeoTIFF მონაცემების გადატანა ILWIS პროგრამაში მარტივად ხდება. შედეგად მიღებულ ფაილს კვლავინდებურად ექნება გრძივი და განედური კოორდინატები და პიქსელების ზომა გრადუსებში. ეს ზომაა 3 Arc Seconds , რაც შეესადაგება UTM კოორდინატთა სისტემას დაახლოებით 90 მეტრით.

- გახსენით ILWIS პროგრამა - იპოვეთ ფოლდერი ჩამოტვირთული და ზიპმოხსნილი SRTM მონაცემებით. - შეარჩიეთ ILWIS მთავარი მენიუდან:: File > Import > Via GDAL - შეარჩიეთ Import ფანჯარა SRTM *.TIF file; ჩაბეჭდეთ Output File name. როდესაც ოპერაცია დასრულდება: OK - გამოაჩინეთ SRTM რასტერის რუკის სიმბოლოზე ორჯერ დაწკაპუნების საშუალებით. Display – Raster რუკის ფანჯარაში შეარჩიეთ შემდეგი: - Representation: Elevation 1. - Check Box: Info - Stretch: Linear - დატოვეთ ყველა სხვა ინდიკატორი default - როდესაც ოპერაცია დასრულდება: OK - გაიარეთ კურსორით through the display of the SRTM DEM. სიმაღლის ინდიკატორები მოცემულია მეტრებში. შეარჩიეთ Properties ორჯერ დაწკაპუნებით. წაიკითხეთ რასტერული რუკის Properties -ში პიქსელების ზომა და კუთხის კოორდინატები. პიქსელების ზომა და კოორდინატები კვლავ გრადუსებშია წარმოდგენილი და არა UTM WGS84 მეტრებში. სფერო (Domain) უნდა იყოს Value..

# დ. ქვეწყების შექმნა UTM WGS 84 -ში და 90 მ. პიქსელებში.

იმისათვის, რომ კოორდინატები გრძივისა და განედის ნაცვლად წარმოვადგინოთ მეტრებში, მონაცემების წყება უნდა გადამუშავდეს ახალ გეორეფერენციად. თავდაპირველად,  უნდა შეიქმნას ILWIS კოორდინატთა სისტემა. ბოლოს კი, მონაცემების წყება უნდა გადამუშავდეს პიქსელის ზომამდე 90 მ.

- აირჩიეთ ILWIS-ის მთავარ მენიუში: File > Create > Coordinate System… - დაბეჭდეთ ან მონიშნეთ ფანჯარაში Create Coordinate System (კოორდინატთა სისტემის შექმნა): - Coordinate System Projection - ჩაბეჭდეთ კოორდინატთა სისტემის სახელი - ბოლოს: OK - აირჩიეთ Coordinate System Projection (კოორდინატთა სისტემის პროექტირების) ფანჯარაში: - Tab Projection: შეარჩიეთ: UTM, ბოლოს: OK - Tab Ellipsoid: შეარჩიეთ: WGS 84, ბოლოს: OK - Tab Datum: შეარჩიეთ: WGS 1984, ბოლოს: OK - შეგიძლიათ ნახოთ UTM ზონების სია ILWIS -ის დახმარების (Help) გვერდზე. მოძებნეთ: Projections: UTM zones - ბოლოს: OK

შექმენით გეორეფერენცია კვლევის ადგილიდან UTM კოორდინატთა სისტემის გამოყენებით

- ILWIS -ის მთავარ მენიუში აირჩიეთ :File > Create > GeoReference.. - მონიშნეთ ან დაბეჭდეთ Create GeoReference (შექმენი გეორეფერენცია) ფანჯარაში: - GeoRef Corners - ჩაბეჭდეთ გეორეფერენციის სახელი - შეარჩიეთ Coordinate System (კოორდინატთა სისტემა, რომელიც თქვენვე შექმენით) - ჩაბეჭდეთ პიქსელის ზომა: 90 (მეტრი) - ჩაბეჭდეთ Min X,Y და Max X,Y კოორდინატები საკვლევი ადგილის UTM -ში.

ბოლოს, მონაცემთა წყება უნდა გადამუშავდეს გეორეფერენციამდე, პიქსელის ზომით 92 მეტრი.

- აირჩიეთ ILWIS -ის მთავარ მენიუში: Operations > Image processing > Resample. - მონიშნეთ ან ჩაბეჭდეთ Resample Map ფანჯარაში: - Raster Map (რასტერული რუკა): მონიშნეთ ჩამოტვირთული SRTM ფაილი გრძივსა და განედში (in Lat / Long) - დამუშავების მეთოდი: Bicubic - ჩაბეჭდეთ შედეგების რასტერული რუკის სახელი (Output Raster Map) - გეორეფერენცია: შეარჩიეთ თქვენს მიერ აქამდე შექმნილი - როცა შეასრულებთ ზემოაღნიშნულ ოპერაციებს: OK - წარმოაჩინეთ ახლად შექმნილი SRTM ფაილი. შეამოწმეთ Properties.

# ე. კომპოზიტური ფერადი hill shade --- ის შექმნა

Koert. Sijmons, ITC -ის მიერ ელევაციური მონაცემებისათვის შეიქნა სპეციალური ფერადი  hill shade შრიფტი.

შრიფტის კალკულაციების მოკლე განმარტება: - პირველი სამი shadow რუკა იქმნება shadow ფილტრების, კერძოდ, ShadowW (West), Shadow (North-West) and ShadowN (North) გამოყენებით. - სამი რუკის გაშლა(stretched) ხდება ხაზოვანი stretching -ის გამოყენებით. - ფერის კომპოზიტი, რომელიც იქმნება ამ stretched shadow რუკებიდან წარმოადგენს 24 -bit ფერად კომპოზიტს. - ბოლოს, დროებითი რასტერული რუკების ნაცვლად წარმოვაჩენთ შედეგების ფერად კომპოზიტს.. - შეარჩიეთ ILWIS -ის მთავარ მენიუში: Operations > DEM Hydro-Processing > DEM Visualization - შეარჩიეთ DEM ვიზუალიზაციის ფანჯარაში SRTM მონაცემები; ჩაბეჭდეთ შედეგების ფაილის (Output File) სახელი. ბოლოს: OK - ფერადი hill shade -ის შესაქმნელად გამოიყენება შრიფტი. ამას შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს. - შეისწავლეთ ფერადი რუკა. საკუთარი სურვილისამებრ გამოიყენეთ ”Zoom”-ის ფუნქცია.